Documento: PA-OPE 1082018

OFERTA TÉCNICA:

“SOFTWARE - PARA EL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS MÉDICAS DEL DEPARTAMENTO DE POTOSI”

Servicios de Consultoría en Telecomunicaciones

Julio, 2020

TABLA DE CONTENIDOS

- INTRODUCCIÓN ...........................................................................................

- OBJETIVO DEL PROYECTO .......................................................................

- PRESENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN ..........................................................

  - INTERCONEXIÓN ...........................................................................................

    - TELEFONÍA .............................................................................................

    - RADIO ......................................................................................................

  - PUESTO DE OPERADOR ...............................................................................

    - FUNCIONES DE OPERADOR .................................................................

    - FUNCIONES DE ADMINISTRACIÓN .......................................................

- PLATAFORMA PROPUESTA PARA EL CRUEM .....................................

  - SITUACIÓN ACTUAL ....................................................................................

  - ALCANCE DE LA NUEVA SOLUCIÓN .........................................................

  - INTEGRACION CON LOS SISTEMAS ..........................................................

    - INTEGRACIÓN DEL PUESTO DE OPERADOR ....................................

    - SISTEMA DE GRABACION ...................................................................

- RELACIÓN COMPONENTES A SUMINISTRAR .......................................

- INTRODUCCIÓN

El presente documento se elabora con objeto de proponer al MINISTERIO DE SALUD / PROGRAMA “FORTALECIMIENTO DE LAS REDES INTEGRALES DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE POTOSÍ”, la implantación de una plataforma de comunicaciones para el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias Médicas, con el fin de mejorar las capacidades actuales, integrando las comunicaciones de radio y telefonía y con grabación de llamadas.

El documento describe la solución planteada por PA Telecom basada en un Sistema de Despacho Asistido por Computadora para Situaciones de Emergencia.

La audiencia de este documento es eminentemente técnica, siendo también apto para personal relacionado con el producto.

- OBJETIVO DEL PROYECTO

El objetivo principal del proyecto consiste en desarrollar e implantar un sistema CAD y una solución de matriz de comunicaciones, que integre las líneas tanto de telefonía como de radio, para facilitar la gestión de las comunicaciones que actualmente maneja el CRUEM. La solución a implantar grabará las comunicaciones en las que participe un operador bien utilizando recursos de radio o de telefonía.

- PRESENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN

Será una solución modular de Comunicaciones, desarrollada por PA Telecom, para la gestión eficaz e integrada de todas las comunicaciones de radio y telefonía que facilitará la coordinación de equipos de intervención en el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias Médicas del Departamento de Potosí.

Gestionará de manera conjunta e integrada, telefonía tradicional, telefonía IP, así como diferentes sistemas de comunicación de radio tanto analógica como digital.

Permitirá, de una manera fácil y eficaz, coordinar desde un puesto del operador, a los diferentes equipos de emergencias, utilizando y poniendo en común radio y telefonía, desde el mismo dispositivo de audio.

  - INTERCONEXIÓN

La solución propuesta para la integración de las comunicaciones del proyecto CRUEM es un integrador de comunicaciones VoIP, junto con la utilización del adaptador de protocolo RoIP que servirá para integrar en el sistema elementos sin capacidades de comunicación IP como las emisoras analógicas utilizadas por el sistema de ambulancias de CRUEM. Además de las emisoras analógicas, RoIP se puede utilizar, como se verá más adelante, para proporcionar este acceso de VoIP a todo tipo de emisoras de entre las especificadas en el pliego.

    - TELEFONÍA

Acerca del sector de Telefonía cuenta con las siguientes características:

- Tratamiento avanzado de colas de llamadas mediante ACD o IVR con locuciones personalizadas.

- Enrutamiento y distribución de llamadas por origen, por destino (o por una combinación de ambos en caso de rellamada) o por desbordamiento: posibilidad de priorización de números específicos de emergencia como 119, 110, etc.

- Control y tratamiento de llamada saliente con identificación controlada por destino o por origen.

- Identificación de llamadas entrantes y asignación de agenda

- Avisos de llamada a los operadores disponibles o según la configuración de cola escogida. El operador recibe la información completa de la llamada de un vistazo y puede atenderla con una sola operación.

- Gestión de salas para categorizar usuarios y operadores capaz de distribuirlos en diferentes zonas de operación.

- Soporte y gestión para grabar y reproducir llamadas.

- Visualización de los diferentes estados del sistema tanto de servidor como de conexión.

- Gestión de agendas de contactos para una visualización de números favoritos.

- Tratamiento avanzado de la llamada en curso:

- Poner llamadas en espera o aparcadas

- Transferencia de llamadas.

- Silenciar únicamente la llamada en curso.

- Establecimiento de llamadas simultáneas.

- Intervención en llamadas en curso dependiendo de los privilegios asignados al operador.

- Escucha silenciosa de llamadas en curso dependiendo de los privilegios asignados al operador.

- Integración de llamadas de telefonía y cualquier modelo de radio, sin límite de participantes con gestión del PTT desde el terminal de telefonía llamante mediante el teclado del teléfono.

- Visualización y gestión de llamadas perdidas y atendidas. Rellamada desde las listas, tanto a teléfonos como a radios.

- Soporte de protocolos SIP según RFC3261 e IAX2 según RFC5456

- Canal de voz disponible desde cualquier ubicación con cualquier tipo de acceso a la red de operación (local, VPN, PPTP, IPSEC, etc.) para cualquier dispositivo software o hardware (teléfonos IP) mediante credenciales de acceso al servidor SIP.

- Configuración jerárquica de usuarios y recursos multinivel. Los usuarios pueden acceder con su extensión desde cualquier puesto de trabajo disponible independientemente de su ubicación.

    - RADIO

  - Recepción y transmisión por una o múltiples radios de forma simultánea para cada operador

  - Uso simultáneo del mismo equipo de radio entre múltiples operadores.

  - Recepción, tratamiento y presentación de indicativos emitidos por las unidades móviles.

  - Establecimiento de puentes de radio temporales (supervisados por el operador) o estables (sin intervención del operador) entre distintos grupos, canales e incluso tecnologías (analógica PMR, Tetra, Tetrapol, DMR) permitiendo el establecimiento de comunicaciones con diferentes grupos de trabajo que usen diferentes medios de comunicación.

  - Control de PTT mediante ratón.

  - Identificación de los terminales que participan en una conversación mediante ANI/ISSI 6 con posibilidad de resolver nombres o códigos mediante consultas a BD.

  - Identificación de los grupos disponibles y utilizados en una conversación.

  - Grabación del canal de radio agrupado por conversaciones

  - PUESTO DE OPERADOR

Dentro de los elementos que conformarán la plataforma, el puesto de operador será uno de los componentes principales, no solo porque será la herramienta que utilizará el operador para llevar a cabo cualquier operación con los recursos de radio o telefonía de los que dispone, sino por su facilidad de uso y por la cantidad de ventajas que ofrece.

    - FUNCIONES DE OPERADOR

A continuación, se enumeran algunas de las funcionalidades más destacadas de las que dispondrá el operador en la plataforma.

- Entorno Web

El software de operador será una aplicación web, con toda la potencia de una aplicación de escritorio y la ventaja de que no necesita ningún tipo de instalación en los puestos de operador, tan solo será necesario disponer de un navegador web Firefox o Chrome. Esta cualidad, confiere al entorno que sea sencillo e intuitivo.

Un punto muy destacable es que, al ser un entorno web, desaparecen las laboriosas y tediosas actualizaciones en los puestos de los operadores, tan solo será necesario actualizar el servidor y a partir de ese momento, en cuanto se refresque el navegador, la actualización está operativa.

- Manejo de Comunicaciones

En la plataforma, se tiene la posibilidad de utilizar varios modelos de comunicación, como ser: unidireccional, bidireccional y conferencia; esto permitirá ampliar el manejo por parte de los operadores, ya que las comunicaciones se manejan de la misma manera con independencia de la tecnología de los recursos (radio o telefonía).

Algunas de las operaciones disponibles podrán ser:

- Llamadas entrantes y salientes. Con cualquier tipo de recurso (radio, telefonía,).

- Integraciones, es decir la capacidad de añadir participantes a la conferencia (tanto radio, teléfono y operador).

- Transferencias, con consulta o directas, con destinos que pueden ser radio, teléfono u operador.

- Fusiones de conferencias, capacidad de añadir diferentes llamadas a conferencias, para que todos los participantes se puedan comunicar.

- Capacidad de los operadores para participar en las llamadas

  - Intrusión: Un operador participa activamente en la llamada.

  - Escucha: Un operador participa en la conferencia en modo de sólo escucha.

  - Escucha médica: Un operador participa de una conferencia siendo escuchado y hablando a los operadores. Los recursos externos no le escuchan, pero si son escuchados por el operador en modo de escucha médica.

- Capacidad para colgar participantes de manera individual.

- Multidispositivo de audio

Se permite que el operador pueda cambiar de llamadas y conferencias rápidamente

- Grabación de Llamadas y Conferencias.

Todas las llamadas y conferencias del sistema son grabadas, tanto con recursos de radio como telefónicos.

- Reproductor de últimas grabaciones del operador

Desde el propio aplicativo del operador se permite escuchar las últimas grabaciones en las que ha participado el operador sin necesidad de acceder a un reproductor externo.

- Agenda Avanzada

Se dispone de una agenda de contactos avanzada dónde se facilita la búsqueda de los diferentes destinos y de diferentes tecnologías, radio o telefonía. La agenda utiliza un sistema de etiquetas para marcar los contactos muy parecida a la agenda de Gmail, lo cual facilita la búsqueda de un contacto, puesto que permite categorizarlos.

- Visor de últimas llamadas

El operador pueda acceder de una manera fácil a ver las últimas llamadas realizadas y recibidas. El número de últimas llamadas a ver es configurable por el sistema.

- Sistema de Notificaciones

Sistema de notificaciones internas para realizar avisos en la aplicación a un grupo de operadores.

- Perfiles

Se puede definir perfiles en el sistema con la capacidad de configurar el acceso a los diferentes módulos y operaciones que puede realizar.

- Visualizador de Mapas (GIS)

El sistema dispone de un visualizador de mapas. La alimentación de las posiciones a mostrar debe venir de sistemas externos o de terceros.

Modo tracking, permite conocer el recorrido de un usuario gps en fechas determinadas por el operador

    - FUNCIONES DE ADMINISTRACIÓN

Los usuarios con permisos de administradores, tienen acceso a realizar configuraciones de diferentes elementos. A continuación, se muestran algunos de los elementos que podrán configurar.

- Configuración de Perfiles

Se permite la configuración de los perfiles del sistema, creación de nuevos perfiles o modificación de los ya existentes.

- Configuración de Agenda

Completa configuración de la agenda de contactos.

- Configuración de Usuarios.

Configuración completa de usuarios en el sistema.

- Configuración de salas

Gestión y configuración de salas, dándole determinadas funcionalidades, según sea necesario

- PLATAFORMA PROPUESTA PARA EL CRUEM

En este apartado se describe la propuesta que se formula al Centro Regulador de Urgencias y Emergencias Médicas para el suministro de una matriz de comunicaciones basada en voz sobre IP (VoIP) para gestionar de una manera unificada, homogénea y ágil, tanto las comunicaciones de radio como las llamadas de teléfono recibidas.

La solución de matriz de comunicaciones que proponemos desplegar no solo mejorará las actuales comunicaciones, sino que permitirá futuros crecimientos y nuevas funcionalidades, puesto que la plataforma a instalar está fundamentada en tecnología de Voz sobre IP.

Después de la implantación de la solución, un operador podrá gestionar, controlar y operar indistintamente, las comunicaciones de radio y telefonía tan solo utilizando su teléfono IP para el audio y la aplicación web, para la gestión de las diferentes operaciones con los canales de comunicación disponibles.

La implantación de la plataforma garantiza plenamente la escalabilidad de la solución en todas sus facetas, permitiendo el crecimiento, tanto en número de líneas como en número de recursos.

La solución web, va a ser desarrollada por PA Telecom, basándose en la experiencia y en las necesidades recogidas y aportadas por el cliente. Por tanto, será una solución en constante evolución, adoptando nuevas tecnologías y nuevas características.

  - SITUACIÓN ACTUAL

En la actualidad el Centro Regulador opera con la telefonía y la radio de manera separada, no pudiendo unir en una conversación una comunicación de radio y una llamada de teléfono.

Para las comunicaciones de telefonía disponen de teléfonos conectados a la central telefónica IP y 1 línea de telefonía celular.

Para las comunicaciones de radio disponen de 1 emisora de radio, para las comunicaciones con los recursos de respuesta.

  - ALCANCE DE LA NUEVA SOLUCIÓN

Como se ha comentado, el objetivo del proyecto consiste en dotar al Centro Regulador de Urgencias y Emergencias Médicas una nueva plataforma de comunicaciones basada en voz sobre IP (VoIP) para gestionar de una manera unificada, homogénea y ágil, tanto las comunicaciones de radio como las llamadas de teléfono.

Esta nueva plataforma permitirá gestionar tanto las llamadas de radio como de telefonía de una manera unificada a través de los teléfonos IP conectados, junto con una intuitiva aplicación web, que permitirá al operador realizar multitud de operaciones con las comunicaciones.

Ofreciendo importantes ventajas, como:

- Facilitar la operativa al operador.

- Utilizar una aplicación Web para la gestión de comunicaciones.

- Unificar dispositivos.

- Permitir al operador realizar tareas en paralelo mientras mantiene cualquier comunicación de radio o telefonía.

- Grabación de las comunicaciones del operador, tanto de telefonía como de radio.

La plataforma se encargará de manejar los recursos de radio y de telefonía de una manera homogénea, ágil y eficaz, ofreciendo la posibilidad de integración con el sistema de despacho asistido por computadora CAD. Con la implantación de esta plataforma se garantiza la escalabilidad del sistema, así como la incorporación de nuevas tecnologías a la plataforma. El sistema propuesto incluye la grabación tanto de las comunicaciones de radio como las de teléfono en las que participa el operador.

  - INTEGRACION CON LOS SISTEMAS

Una de las principales ventajas de la plataforma es que integrará diferentes canales de comunicación con tecnologías heterogéneas, unificándolos y poniéndolos a disposición de los agentes.

En la siguiente figura se presenta un esquema de cómo quedaría conectada la plataforma con el resto de sistemas.

En el escenario del CRUEM la plataforma, integrará:

- 1 canal SIP conectados con la centralita corporativa a través de las cuales entrarán las llamadas.

- 2 radios PMR.

- 8 puestos de operador, encargados de manejar las comunicaciones desde su puesto.

    - INTEGRACIÓN DEL PUESTO DE OPERADOR

Como se aprecia en el esquema presentado, dado el carácter 100% IP de la matriz de conmutación, la conexión entre los puestos de operador y la matriz se realiza mediante protocolo IP. El operador dispondrá de un teléfono IP, mediante el cual gestionará todas las comunicaciones de audio, tanto de radio como de telefonía.

Dispondrá del aplicativo Web, mediante el cual podrá utilizar todos los recursos del sistema a los que tenga acceso y realizar las operaciones que necesite.

Con esta aplicación Web el operador, podrá llevar a cabo todas las operaciones que se recogen en el apartado de funcionalidad de PA Telecom. Algunas de ellas se enumeran a continuación:

    - Transmisión y control de PTT desde el puesto de operador.

    - Recepción y envío de llamadas de voz (individuales, grupo, prioritarias y emergencia)

    - Conexión de agente a radio (Escucha)

    - En las radios donde sea posible vía control puerto serie remoto:

o Llamada Individual

o Envío y recepción de SDS y mensajes de Status.

    - Transferencia Radio/Radio.

    - Histórico de llamadas perdidas, recibidas y enviadas.

    - Emisión y recepción de llamadas.

    - Colgar llamadas, quitar participantes de una conferencia.

    - Transferencias de llamadas de telefonía y radio.

    - Conferencias en las que puedan participar recursos de radio y telefonía.

    - Acceder a sus últimas llamadas.

    - Acceder a sus últimas grabaciones.

    - Etc.

Aunque no es el objetivo de este proyecto inicialmente, la característica de la matriz permitiría a los operadores operar en cualquier ubicación siempre que dispongan de un PC con la aplicación web de agente y acceso a la red (LAN / WAN) con la matriz. Más allá de la toma de red, no se requiere cableado adicional ya que todos los tipos de “media” se manejan mediante VoIP.

    - SISTEMA DE GRABACION

La plataforma incluirá un sencillo sistema la grabación de las comunicaciones en las que interviene un operador.

    - Grabación de llamadas de Telefonía: La matriz incorpora su propio sistema de grabación que se encarga de la grabación de todas las llamadas en las que participa un operador.

    - Grabación de comunicaciones de radio: Al igual que en el caso de las llamadas de telefonía, también graba las comunicaciones de radio en las que participa un operador.

Los operadores tienen la posibilidad de escuchar las últimas grabaciones en las que ha participado, desde la aplicación web de operador.

La capacidad de almacenamiento de las grabaciones está delimitada por la capacidad del sistema de almacenamiento (discos duros) y por el uso o no de compresión.

- RELACIÓN COMPONENTES A SUMINISTRAR

| Sistema CAD y Matriz de Comunicaciones, 1 línea telefónicas, 2 PMR y 8 Operadores |  |
| --- | --- |
| Descripción | Cantidad |
| HARDWARE |  |
| RoIP | 2 |
| Gateway FXO | 2 |
| SOFTWARE |  |
| Base | 1 |
| Redundante | 1 |
| Licencia Operador | 8 |
| Licencia Comunicación | 3 |
| Sistema CAD | 1 |